2004建筑工程消耗量定额补充定额

Ｈ型钢结构框架制作、安装

工作内容： 放样、划线、截料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品矫正、编号。                         单位： t

| 定 额 编 号 |  |  |  | A6-110 | A6-111 | A6-112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 单位 | 单价 | 钢结构制作 |  |  |
|  |  |  |  | 钢管柱、Ｈ型钢梁框架 | H型钢框架 | H型钢屋面梁 |
| 基 价 |  | 元 |  | 6223.99 | 5947.34 | 5947.34 |
| 其 中 | 人 工 费 材 料 费 机 械 费 | 元 元 元 |  | 648.00 4485.60 1090.39 | 619.20 4234.00 1094.14 | 619.20 4234.00 1094.14 |
| 综合工日 |  | 工日 | 32.00 | 20.25 | 19.35 | 19.35 |
| 材 料 | 热轧钢板 无缝钢管 H型钢 电焊条 氧气 乙炔 二等木方 垫铁 | t t t kg m3 m3 m3 kg | 3700 5100 3600 3.80 3.00 14.00 1100 4.60 | 0.094 0.168 0.828 55.92 6.16 2.68 0.01 4.5 | 0.098 — 0.992 55.92 6.16 2.68 0.01 4.5 | 0.098 — 0.992 55.92 6.16 2.68 0.01 4.5 |
| 机 械 | 龙门式起重机10t 板料校平机16*25000 剪扳机40*3100 刨边机12000mm 型钢剪断机 型钢校正机 摇臂钻床￠50 焊条烘干箱55*45*55 交流电焊机40kvA 内燃空气压缩机9m3/min 汽车起重机25t 平板长车15t | 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 | 290.29 1814.92 648.97 570.74 169.74 175.05 95.09 18.98 166.72 402.36 1098.18 684.96 | 0.23 0.01 0.01 0.02 0.06 0.06 0.07 0.42 4.2 0.04 0.14 0.12 | 0.23 0.01 0.01 0.02 0.06 0.06 0.07 0.42 4.2 0.04 0.15 0.15 | 0.23 0.01 0.01 0.02 0.06 0.06 0.07 0.42 4.2 0.04 0.15 0.15 |

| 定 额 编 号 |  |  |  | A6-113 | A6-114 | A6-115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 单位 | 单价 | 钢结构安装 |  |  |
|  |  |  |  | 钢管柱、Ｈ型钢梁框架 | H型钢框架 | H型钢屋面梁 |
| 基 价 |  | 元 |  | 787.81 | 719.93 | 653.56 |
| 其 中 | 人 工 费 材 料 费 机 械 费 | 元 元 元 |  | 398.72 172.05 217.04 | 366.72 159.89 193.32 | 334.72 149.25 169.60 |
| 综合工日 |  | 工日 | 32.00 | 12.46 | 11.46 | 10.46 |
| 材 料 | 二等木方 一等原木 镀锌铁丝8# 电焊条 高强螺栓 其它材料费 | m3 m3 kg kg kg 元 | 1100 1200 3.4 3.8 7.6 — | 0.002 0.001 0.09 18.5 12.9 0.38 | 0.002 0.001 0.09 16.5 12.3 0.38 | 0.002 0.001 0.09 15 11.6 0.38 |
| 机械 | 交流电焊机30kvA | 台班 | 118.6 | 1.83 | 1.63 | 1.43 |

工作内容： 构件加固翻身就位、按要求吊装、校正、焊接、高强螺栓固定。                            单位： t

钢梁煨弯

工作内容：胎具制作、钢梁吊装、就位、顶弯。                                                    单位： t

| 定 额 编 号 |  |  |  | A6-116 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 单位 | 单价 | 钢梁煨弯 |
| 基 价 |  | 元 |  | 1259.58 |
| 其 中 | 人 工 费 材 料 费 机 械 费 | 元 元 元 |  | 21.00 365.00 873.58 |
| 综合工日 |  | 工日 | 32.00 | 0.70 |
| 材 料 | 钢板δ20～25 氧气 乙炔 | t m3 m3 | 3950 3.00 14.00 | 0.08 5.60 2.30 |
| 机 械 | 液压顶弯机400mm 汽车吊8t 交流电焊机40KVA | 台班 台班 台班 | 155.44 566.17 166.72 | 5.17 0.10 0.08 |

| 定 额 编 号 |  |  |  | A13-47 | A13-48 | A13-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 单位 | 单价 | 钢结构吊装 |  |  |
|  |  |  |  | 钢管柱、Ｈ型钢梁框架 | H型钢框架 | H型钢屋面梁 |
| 基 价 |  | 元 |  | 450.25 | 450.25 | 450.25 |
| 其 中 | 人 工 费 材 料 费 机 械 费 | 元 元 元 |  | — — 450.25 | — — 450.25 | — — 450.25 |
| 综合工日 |  | 工日 | 32.00 | — | — | — |
| 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 机 械 | 汽车起重机25t | 台班 | 1098.18 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |

钢结构吊装

工作内容：吊装、就位。                                                                        单位： t

静力压桩机压预制管桩

工作内容：准备压桩机具、移动压桩机就位，捆桩身，吊桩找位，安卸桩帽、校正、压桩、接桩。

| 定 额 编 号 |  |  |  | A2-109 | A2-110 | A2-111 | A2-112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 单位 | 单价 | 桩长18m以外 桩径（mm） |  |  |  |
|  |  |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 基 价 |  | 元 |  | 2822.82 | 3353.07 | 3567.48 | 4754.60 |
| 其 中 | 人 工 费 材 料 费 机 械 费 | 元 元 元 |  | 166.08 33.80 2622.94 | 203.84 43.18 3106.05 | 255.68 53.42 3258.38 | 344.32 56.35 4353.93 |
| 综合工日 |  | 工日 | 32.00 | 5.19 | 6.37 | 7.99 | 10.76 |
| 材 料 | 预应力混凝土管桩 φ300 预应力混凝土管桩 φ400 预应力混凝土管桩 φ500 预应力混凝土管桩 φ600 电焊条 其他材料费 | m m m m kg 元 | — — — — 3.80 — | （100） — — — 7.42 5.60 | — （100） — 9.89 5.60 | — — （100） — 12.36 6.45 | — — — （100） 14.83 6.45 |
| 机 械 | 静力压桩机（液压）300t 履带式起重机 15t 交流电焊机 32kv | 台班 台班 台班 | 3630.61 569.35 118.60 | 0.61 0.59 0.61 | 0.73 0.64 0.77 | 0.76 0.71 0.80 | 1.02 0.92 1.07 |

| 定 额 编 号 |  |  |  | A2-105 | A2-106 | A2-107 | A2-108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 单位 | 单价 | 桩长18m以内 桩径（mm） |  |  |  |
|  |  |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 基 价 |  | 元 |  | 2402.79 | 2850.83 | 3047.01 | 4055.94 |
| 其 中 | 人 工 费 材 料 费 机 械 费 | 元 元 元 |  | 175.36 33.80 2193.63 | 215.36 43.18 2592.29 | 270.08 53.42 2723.51 | 363.52 56.35 3636.07 |
| 综合工日 |  | 工日 | 32.00 | 5.48 | 6.73 | 8.44 | 11.36 |
| 材 料 | 预应力混凝土管桩 φ300 预应力混凝土管桩 φ400 预应力混凝土管桩 φ500 预应力混凝土管桩 φ600 电焊条 其他材料费 | m m m m kg 元 | — — — — 3.80 — | （100） — — — 7.42 5.60 | — （100） — 9.89 5.60 | — — （100） — 12.36 6.45 | — — — （100） 14.83 6.45 |
| 机 械 | 静力压桩机（液压）200t 履带式起重机 15t 交流电焊机 32kv | 台班 台班 台班 | 2926.83 569.35 118.60 | 0.61 0.59 0.61 | 0.73 0.64 0.77 | 0.76 0.71 0.80 | 1.02 0.92 1.07 |

单位： 100m

工作内容：准备压桩机具、移动压桩机就位，捆桩身，吊桩找位，安卸桩帽、校正、压桩、接桩。

单位： 100m

植筋

工作内容：划线、定位、钻孔、吹渣、打胶、植筋。

单位：10根

| 定 额 编 号 |  |  |  | A4-403 | A4-404 | A4-405 | A4-406 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 单位 | 单价 | 植筋 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ6.5 | Φ8 | Φ10 | Φ12 |
| 基 价 |  | 元 |  | 71.34 | 85.69 | 107.14 | 124.66 |
| 其 中 | 人 工 费 材 料 费 机 械 费 | 元 元 元 |  | 5.98 51.48 13.88 | 7.55 61.31 16.83 | 9.79 77.08 20.27 | 12.26 89.69 22.71 |
| 综合工日 |  | 工日 | 32.00 | 0.187 | 0.236 | 0.306 | 0.383 |
| 材 料 | AB结构胶 合金钻头10mm×100mm 合金钻头12mm×150mm 合金钻头14mm×150mm 合金钻头16mm×200mm 棉纱头 丙酮 电动钢刷片 其他材料费 | kg 个 个 个 个 kg kg 片 元 | 40.00 8.00 9.00 10.00 11.00 8.30 9.40 7.50 — | 0.24 0.12 — — — 1.40 2.00 1.00 3.00 | 0.36 — 0.13 — — 1.40 2.30 1.00 5.00 | 0.56 — — 0.13 — 1.40 2.90 1.00 7.00 | 0.80 — — — 0.13 1.40 3.10 1.00 8.00 |
| 机 械 | 电锤 其他机械费 | 台班 台班 | 9.42 — | 0.20 12.00 | 0.30 14.00 | 0.40 16.50 | 0.50 18.00 |

工作内容：划线、定位、钻孔、吹渣、打胶、植筋。

| 定 额 编 号 |  |  |  | A4-407 | A4-408 | A4-409 | A4-410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 单位 | 单价 | 植筋 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 |
| 基 价 |  | 元 |  | 164.20 | 244.12 | 329.28 | 399.26 |
| 其 中 | 人 工 费 材 料 费 机 械 费 | 元 元 元 |  | 21.76 111.79 30.65 | 29.92 177.66 36.54 | 48.96 237.78 42.54 | 68.00 280.90 50.36 |
| 综合工日 |  | 工日 | 32.00 | 0.68 | 0.935 | 1.53 | 2.125 |
| 材 料 | AB结构胶 合金钻头18mm×350mm 合金钻头20mm×350mm 合金钻头22mm×350mm 合金钻头25mm×400mm 棉纱头 丙酮 电动钢刷片 其他材料费 | kg 个 个 个 个 kg kg 片 元 | 40.00 21.00 22.00 24.00 26.00 8.30 9.40 7.50 — | 0.80 0.13 — — — 1.40 5.10 1.00 10.00 | 1.90 — 0.13 — — 1.40 7.20 1.00 12.00 | 2.50 — — 0.48 — 1.40 8.10 1.00 31.00 | 3.10 — — — 0.43 1.40 9.00 1.00 42.00 |
| 机 械 | 电锤 其他机械费 | 台班 台班 | 9.42 — | 0.60 25.00 | 0.80 29.00 | 0.80 35.00 | 1.10 40.00 |

单位：10根

工作内容：划线、定位、钻孔、吹渣、打胶、植筋。

单位：10根

| 定 额 编 号 |  |  |  | A4-411 | A4-412 | A4-413 | A4-414 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 单位 | 单价 | 植筋 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ22 | Φ25 | Φ28 | Φ32 |
| 基 价 |  | 元 |  | 463.49 | 529.57 | 696.57 | 804.85 |
| 其 中 | 人 工 费 材 料 费 机 械 费 | 元 元 元 |  | 76.16 328.20 59.13 | 87.04 370.69 71.84 | 103.36 447.21 146.00 | 111.52 515.33 178.00 |
| 综合工日 |  | 工日 | 32.00 | 2.38 | 2.72 | 3.23 | 3.485 |
| 材 料 | AB结构胶 合金钻头28mm×400mm 合金钻头30mm×500mm 合金钻头38 棉纱头 丙酮 电动钢刷片 其他材料费 | kg 个 个 个 kg kg 片 元 | 40.00 28.00 35.00 65.00 8.30 9.40 7.50 — | 3.50 0.39 — — 1.40 9.90 1.00 65.10 | 4.10 — 0.35 — 1.40 11.30 1.00 69.10 | 4.80 — — 0.61 1.40 12.60 1.00 78.00 | 5.90 — — 0.65 1.40 14.40 1.00 82.60 |
| 机 械 | 电锤 砼钻孔机 其他机械费 | 台班 台班 元 | 9.42 30.00 — | 1.50 — 45.00 | 2.00 — 53.00 | — 2.60 68.00 | — 3.20 82.00 |

外墙（阳台）挤塑板保温墙

工作内容：1、调运砂浆，运挤塑板、耐碱网格布；2、贴挤塑板、耐碱网格布；3、打孔下胀栓拧锚固钉。

单位：100 m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | A3-137 | A3-138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 单位 | 单价 | 贴挤塑板一布二胶 |  |
|  |  |  |  | 每100平米606个锚固钉 | 每增加101个锚固钉 |
| 基 价 |  | 元 |  | 4413.52 | 100.88 |
| 其 中 | 人 工 费 材 料 费 机 械 费 | 元 元 元 |  | 1144.64 3240.05 28.83 | 6.72 90.90 3.26 |
| 综合工日 |  | 工日 | 32.00 | 35.77 | 0.21 |
| 材 料 | 挤塑板 耐碱网格布 聚合物砂浆 界面剂 锚固钉 水 砂布 滚刷 合金钢钻头 合金钢紧固头 | m2 m2 kg kg 套 m3 张 把 个 个 | 9.85 1.30 1.60 28.00 0.90 9.00 0.50 0.25 15.00 5.00 | 102 131 781.77 6.5 606 0.195 10 0.25 3 7 | — — — — 101 — — — — — |
| 机 械 | 手电钻 520W 冲击钻 200W 砂浆搅拌器 520W | 台班 台班 台班 | 7.53 8.00 7.53 | 1.25 1.25 1.25 | 0.21 0.21 — |