附件1

楼地面面砖等16项补充定额

| 一、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清理基层，刷素水泥浆，调制砂浆，贴块料面层，擦缝，清理净面。 计量单位：㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | 10111144 | 10111145 | 10111146 |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 楼地面面砖（水泥砂浆结合层） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不勾缝 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周长 3600mm 以内 | 周长4500mm 以内 | 周长5400mm 以内 |  |  |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 167.91 | 200.03 | 236.37 |  |  |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 52.73 | 68.05 | 86.54 |  |  |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 114.69 | 131.49 | 149.34 |  |  |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |  |  |
| 材 料 | 瓷质面砖600×1200mm | ㎡ | 96.00 | 1.0500 | - | - |  |  |
|  | 瓷质面砖750×1500mm | ㎡ | 112.00 | - | 1.0500 | - |  |  |
|  | 瓷质面砖900×1800mm | ㎡ | 129.00 | - | - | 1.0500 |  |  |
|  | 干硬水泥砂浆1:3 | m³ | 496.66 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 |  |  |
|  | 素水泥浆 | m³ | 468.91 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |  |  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7600 |  |  |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌桶容量200L | 台班 | 143.94 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 |  |  |

| 工作内容：清理基层，调制粘贴剂，贴块料面层，擦缝，清理净面。 计量单位:㎡ 定额编号; 10111147; 10111148; 10111149. 项 目; 楼地面面砖（粘结剂结合层）. 不勾缝. 周长3600mm以内; 周长4500mm 以内; 周长5400mm 以内. 工料机基价(元); 155.09; 185.42; 219.14. 其 中; 人工费基价(元); 47.48; 61.01; 76.88. 材料费基价(元); 107.6100; 124.41; 142.26. 施工机具使用费基价(元); -; -; -. 名称; 单位; 单价; 数量. 材 料; 瓷质面砖600×1200mm; ㎡; 96.00; 1.0500; -; -. 瓷质面砖750×1500mm; ㎡; 112.00; -; 1.0500; -. 瓷质面砖900×1800mm; ㎡; 129.00; -; -; 1.0500. 益胶泥 A型; kg; 1.49; 4.0000; 4.0000; 4.0000. 其他材料费; 元; 1.00; 0.8500; 0.8500; 0.8500. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二、墙柱面装饰工程 工作内容：清理基层，砂浆制作、运输，粘结层铺贴，面层安装，擦缝，清洗表面。 计量单位：㎡ 定额编号; 10112381; 10112382; 10112383. 项 目; 内墙面面砖（水泥砂浆结合层）. 不勾缝. 每块面积≤0.80㎡; 每块面积≤1.20㎡; 每块面积≤1.70㎡. 工料机基价(元); 174.25; 208.72; 251.55. 其 中; 人工费基价(元); 61.42; 79.09; 104.07. 材料费基价(元); 112.34; 129.14; 146.99. 施工机具使用费基价(元); 0.49; 0.49; 0.49. 名称; 单位; 单价; 数量. 材 料; 瓷质面砖600×1200mm; ㎡; 96.00; 1.0500; -; -. 瓷质面砖750×1500mm; ㎡; 112.00; -; 1.0500; -. 瓷质面砖900×1800mm; ㎡; 129.00; -; -; 1.0500. 现拌抹灰砂浆：1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm; m³; 422.66; 0.0255; 0.0255; 0.0255. 其他材料费; 元; 1.00; 0.7600; 0.7600; 0.7600. 机械; 灰浆搅拌机 拌桶容量200L; 台班; 143.94; 0.0034; 0.0034; 0.0034. 工作内容：清理基层，调制粘贴剂，贴块料面层，擦缝，清理净面。 计量单位：㎡ 定额编号; 10112384; 10112385; 10112386. 项 目; 内墙面面砖（粘结剂结合层）. 不勾缝. 每块面积≤0.80㎡; 每块面积≤1.20㎡; 每块面积≤1.70㎡. 工料机基价(元); 170.91; 205.03; 247.86. 其 中; 人工费基价(元); 60.25; 77.57; 102.55. 材料费基价(元); 110.66; 127.46; 145.31. 施工机具使用费基价(元); -; -; -. 名称; 单位; 单价; 数量. 材 料; 瓷质面砖600×1200mm; ㎡; 96.00; 1.0500; -; -. 瓷质面砖750×1500mm; ㎡; 112.00; -; 1.0500; -. 瓷质面砖900×1800mm; ㎡; 129.00; -; -; 1.0500. 粉状型建筑胶粘剂; kg; 2.17; 4.4205; 4.4205; 4.4205. 其他材料费; 元; 1.00; 0.2700; 0.2700; 0.2700. |  |  |

三、现浇混凝土胶合板模板(扣件式钢管支架)

说  明

1.现浇混凝土高大模板扣件式钢管支撑定额中钢管支撑时间按60天考虑（含搭拆5天）。

工作内容：模板清理、补缝、看模及水平运输，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板，刷隔离剂等。

计量单位：m³

| 定额编号 |  |  |  | 10117237 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 现浇混凝土高大模板扣件式钢管支撑 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 35.00 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  | 25.20 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 9.53 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 0.27 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 钢管 Φ48.3×3.6 | t.月 | 145.00 | 0.0410 |
|  | 固定底座 | 个.月 | 0.50 | 1.2200 |
|  | 可调托座 | 个.月 | 1.30 | 1.2200 |
|  | 扣件 | 个.月 | 0.30 | 3.5700 |
|  | 松木锯材 | m3 | 1558.00 | 0.0002 |
| 机 械 | 木工圆锯机 直径500m | 台班 | 27.18 | - |
|  | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | 543.96 | 0.0005 |

四、内墙面吊顶拼缝柔性抗裂卷材

说  明

本定额适用于直接在未完成装饰面的室内墙体、吊顶拼缝处不大于2mm的缝隙处理，对在已完成装饰面的室内墙面、吊顶进行修补、修复的，定额人工费乘以系数1.5；本定额未包括原装饰面层铲除费用，发生时另行计算。

工程量计算规则

按缝隙长度以延长米计算。

工作内容：清理基层，填缝找平，基底固化剂，复合胶，卷材铺贴，刮专用浆料，网格布铺设等全部操作过程。

计量单位：m

| 定额编号 |  |  |  | 10112381 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 内墙面吊顶拼缝柔性抗裂卷材 宽10cm 平面 一道 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 32.51 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 4.64 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 27.87 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 柔性抗裂卷材10cm宽 | m | 24.00 | 1.0200 |
|  | 复合胶 | kg | 50.00 | 0.0180 |
|  | 固化剂 | kg | 10.00 | 0.0150 |
|  | 网格布 宽30cm 160g | m | 1.20 | 1.0200 |
|  | 专用浆料 | kg | 3.52 | 0.3100 |
|  | 其他材料 | 元 | 1.00 | 0.0400 |
| 机 械 | 其他机械费 | 元 | - | - |

工作内容：清理基层，填缝找平，基底固化剂，复合胶，卷材铺贴，刮专用浆料，网格布铺设等全部操作过程。

计量单位：m

| 定额编号 |  |  |  | 10112382 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 内墙面吊顶拼缝柔性抗裂卷材 宽10cm 阴阳角一道 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 32.04 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 4.94 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 27.09 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 柔性抗裂卷材 10cm宽 | m | 24.00 | 1.0200 |
|  | 复合胶 | kg | 50.00 | 0.0180 |
|  | 固化剂 | kg | 10.00 | 0.0150 |
|  | 网格布 宽20cm160g | m | 0.80 | 1.0200 |
|  | 专用浆料 | kg | 3.52 | 0.2000 |
|  | 其他材料 | 元 | 1.00 | 0.0300 |
| 机 械 | 其他机械费 | 元 | - | - |

工作内容：清理基层，填缝找平，基底固化剂，复合胶，卷材铺贴，刮专用浆料，网格布铺设等全部操作过程。

计量单位：m

| 定额编号 |  |  |  | 10112383 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 内墙面吊顶拼缝柔性抗裂卷材 宽20cm 平面不同材质交界一道 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 60.36 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 6.18 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 54.18 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 柔性抗裂卷材 20cm宽 | m | 48.00 | 1.0200 |
|  | 复合胶 | kg | 50.00 | 0.0360 |
|  | 固化剂 | kg | 10.00 | 0.0300 |
|  | 网格布 宽40cm 160g | m | 1.60 | 1.0200 |
|  | 专用浆料 | kg | 3.52 | 0.4100 |
|  | 其他材料 | 元 | 1.00 | 0.0500 |
| 机 械 | 其他机械费 | 元 | - | - |

附件2

《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》

有关定额子目调整表

| 序号 | 定额编号或所在位置 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10117040 | 人工费基价（元） | 28.39 | 46.62 |
| 2 | 10117049 | 人工费基价（元） | 39.26 | 62.3 |
| 3 | 10117050 | 人工费基价（元） | 52.36 | 83.09 |
| 4 | 10117052 | 人工费基价（元） | 46.05 | 73.08 |
| 5 | 10117053 | 人工费基价（元） | 31.42 | 49.86 |
| 6 | 10117054 | 人工费基价（元） | 34.36 | 54.53 |
| 7 | 10117055 | 人工费基价（元） | 32.00 | 50.78 |
| 8 | 10117056 | 人工费基价（元） | 35.59 | 56.48 |
| 9 | 10117058 | 人工费基价（元） | 47.04 | 74.65 |
| 10 | 10117059 | 人工费基价（元） | 63.57 | 100.88 |